车用柴油产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026版）

1 抽样方法

随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

盛装石油产品所用的容器，必须干燥、清洁、不漏，检查符合要求后，方能使用。

在生产企业及市场待销产品的成品罐抽样时，用专用油品采样瓶采样，在罐、槽车中按上、中、下三点分别采样，上层在整个液体深度处1/4取一次，中层,1/2处连续取二次，下层在3/4处取一次，混合均匀。

在加油站抽样时，直接从加油机油枪口取样。

抽样数量：取6L为样本，分为两份，其中检验样品3L,备用样品3L。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB 19147-2016 |  |
| 1 | 硫含量（mg/kg） |  | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 酸度（以KOH计） （mg /100mL） |  | GB/T 258-2025 |
| 3 | 10%蒸余物残炭（质量分数）/% |  | GB/T17144-2021 |
| 4 | 灰分（质量分数）/% |  | GB/T 508-1985 |
| 5 | 铜片腐蚀(50℃,3h)/级 |  | GB/T 5096-2017 |
| 6 | 水含量（体积分数）/% |  | GB 19147-2016 |
| 7 | 多环芳烃含量（质量分数）/% |  | NB/SH/T 0606-2019 |
| 8 | 总污染物含量（mg/kg ） |  | GB/T 33400-2016 |
| 9 | 运动黏度(20℃)（mm2/s） |  | GB/T 265-1988 |
| 10 | 凝点/℃ |  | GB/T 510-2018 |
| 11 | 冷滤点/℃ |  | NB/SH/T 0248-2019 |
| 12 | 闪点（闭口）/℃ |  | GB/T 261-2021 |
| 13 | 十六烷值 |  | GB/T 386-2021 |
| 14 | 十六烷指数 |  | GB/T 11139-1989 |
| 15 | 馏程：50%回收温度/℃ |  | GB/T 6536-2010 |
| 16 | 馏程：90%回收温度/℃ |  | GB/T 6536-2010 |
| 17 | 馏程：95%回收温度/℃ |  | GB/T 6536-2010 |
| 18 | 密度(20℃)（kg/m3） |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |
| 19 | 脂肪酸甲酯含量（体积分数）/% |  | GB/T 23801-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 19147-2016 《车用柴油》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

肯定性结论：经检验，所检项目符合[检验依据]标准，依据《乌海市监督抽查方案/细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；

否定性结论：经检验，XX项目不符合[检验依据]标准，依据《乌海市抽查监督方案/细则》，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

车用汽油产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026版）

1 抽样方法

随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。

盛装石油产品所用的容器，必须干燥、清洁、不漏，检查符合要求后，方能使用。

在生产企业及市场待销产品的成品罐抽样时，用专用油品采样瓶采样，在罐、槽车中按上、中、下三点分别采样，上层在整个液体深度处1/4取一次，中层,1/2处连续取二次，下层在3/4处取一次，混合均匀。

在加油站抽样时，直接从加油机油枪口取样。

抽样数量：取6L为样本，分为两份，其中检验样品3L,备用样品3 L。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值（RON） | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 铅含量（g/L） |  | GB/T 8020-2015 |
| 3 | 馏程:10%蒸发温度/ ℃ |  | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 馏程:50%蒸发温度/ ℃ |  | GB/T 6536-2010 |
| 5 | 馏程:90%蒸发温度/ ℃ |  | GB/T 6536-2010 |
| 6 | 馏程:终馏点/℃ |  | GB/T 6536-2010 |
| 7 | 馏程：残留量 （体积分数）/% |  | GB/T 6536-2010 |
| 8 | 胶质含量：未洗胶质含量（加入清净剂前 ）/（mg/100mL） |  | GB/T 8019-2025 |
| 9 | 胶质含量：溶剂洗胶质含量/（mg/100mL） |  | GB/T 8019-2025 |
| 10 | 硫含量/（mg/kg） |  | SH/T 0689-2000 |
| 11 | 硫醇（博士试验） |  | NB/SH/T 0174-2015 |
| 12 | 铜片腐蚀（50℃,3h ）/级 |  | GB/T 5096-2017 |
| 13 | 机械杂质及水分 |  | GB 17930-2016 |
| 14 | 苯含量（体积分数）/ % |  | GB/T 30519-2024 |
| 15 | 芳烃含量（体积分数）/ % |  | GB/T 30519-2024 |
| 16 | 烯烃含量（体积分数）/ % |  | GB/T 30519-2024 |
| 17 | 氧含量（质量分数）/ % |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 18 | 甲醇含量（质量分数 ）/% |  | NB/SH/T 0663-2014 |
| 19 | 锰含量/（g/L） |  | NB/SH/T 0711-2019 |
| 20 | 铁含量/（g/L） |  | SH/T 0712-2002 |
| 21 | 密度（20℃）/ （kg/ m3） |  | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17930-2016 《车用汽油》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

肯定性结论：经检验，所检项目符合[检验依据]标准，依据《乌海市监督抽查方案/细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；

否定性结论：经检验，XX项目不符合&[检验依据]标准，依据《乌海市监督抽查方案/细则》，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

电动自行车产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

2 检验依据

表1 电动自行车（GB 17761—2024、GB 42295—2022及第1号修改单）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标识与警示语 | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 2 | 车速限值 | GB 17761—2024 |
| 3 | 制动性能(干态) | GB 17761—2024 GB/T 3565.4—2022 |
| 4 | 整车质量 | GB 17761—2024 |
| 5 | 结构 | GB 17761—2024 GB 3565.2—2022 |
| 6 | 车速提示音 | GB 17761—2024 |
| 7 | 互认协同充电 | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 8 | 布线 | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 9 | 电气装置 | GB 17761—2024 GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 10 | 充电器、电池和电池组 | GB 17761-2024 |
| 11 | 淋水涉水 | GB 17761—2024 |
| 12 | 对触及带电部分的防护 | GB 42295—2022及第1号修改单 GB/T 4208—2017 GB 4706.1—2005 |
| 13 | 连接 | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 14 | 短路防护 | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 15 | 导线 | GB 42295—2022及第1号修改单 |
| 16 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761—2024 GB/T 31887.1—2019 GB/T 31887.2—2019 |
| 17 | 防火性能 | GB 17761—2024 GB/T 5169.11—2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 17761—2024 电动自行车安全技术规范

GB 42295—2022 电动自行车电气安全要求及第1号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

电动自行车充电器产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次样品抽取3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296—2022 |
| 2 | 跌落 | GB 42296—2022 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296—2022 |
| 4 | 灼热丝 | GB 42296—2022 |
| 5 | 编码 | GB 42296—2022及第 1 号修改单 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 42296—2022 电动自行车用充电器安全技术要求及第 1 号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

电动自行车用头盔产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4顶，其中2顶作为检验样品，2顶作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 811—2022 |
| 2 | 吸收碰撞能量a | GB 811—2022 |
| 注：a 环境前处理采用低温。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 811—2022 摩托车、电动自行车乘员头盔

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

电热毯产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2床（条），其中1床（条）作为检验样品，1床（条）作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024 |
| 3 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024 |
| 4 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1—2005 GB 4706.8—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.8—2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB 4706.8—2008 家用和类似用途电器的安全  电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求

GB/T 4706.8—2024 家用和类似用途电器的安全  第8部分：电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

纺织品类产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（件/条/套） | 检验样品数量（件/条/套） | 备用样品数量（件/条/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿童服装 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 婴幼儿服装 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 学生校服 | 2 | 1 | 1 |
| 注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。 |  |  |  |  |

2 检验依据

表2 儿童及婴幼儿服装

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐久性标签缝制位置 | GB 31701—2015 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |

表3 学生校服

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18383—2007 絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 22854—2009 针织学生服

GB/T 23328—2009 机织学生服

GB/T 31888—2015 中小学生校服

GB/T 8878—2023 针织内衣

GB/T 22853—2019 针织运动服

GB/T 26384—2011 针织棉服装

GB/T 26385—2011 针织拼接服装

GB/T 31900—2015 机织儿童服装

GB/T 33271—2016 机织婴幼儿服装

GB/T 39508—2020 针织婴幼儿及儿童服装

GB/T 45041—2024 婴幼儿毛及仿毛针织品

FZ/T 08002—2022 新生儿纺织产品

FZ/T 73010—2016 针织工艺衫

FZ/T 73017—2023 针织家居服

FZ/T 73020—2019 针织休闲服装

FZ/T 73022—2019 针织保暖内衣

FZ/T 73025—2019 婴幼儿针织服饰

FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装

FZ/T 73052—2015水洗整理针织服装

FZ/T 73058—2017针织大衣

FZ/T 73059—2017双面穿服装

FZ/T 73064—2019 针织西裤

FZ/T 81001—2016 睡衣套

FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套

FZ/T 81006—2017 牛仔服装

FZ/T 81007—2022 单、夹服装

FZ/T 81008—2021 茄克衫

FZ/T 81019—2014灯芯绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

家用燃气灶产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 |  | GB 16410—2020 |
| 2 | 热负荷 |  | GB 16410—2020 |
| 3 | 燃烧工况 | 离焰 | GB 16410—2020 |
| 4 |  | 熄火 | GB 16410—2020 |
| 5 |  | 回火 | GB 16410—2020 |
| 6 |  | 燃烧噪声 | GB 16410—2020 |
| 7 |  | 熄火噪声 | GB 16410—2020 |
| 8 | 熄火保护装置 |  | GB 16410—2020 |
| 9 | 结构的一般要求 | 燃气导管 | GB 16410—2020 |
| 10 |  | 燃烧器的熄火保护装置 | GB 16410—2020 |
| 注： 熄火保护装置的检验项目为GB 16410—2020中5.2.8.1 b）。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16410—2020 家用燃气灶具

GB 30720—2014 家用燃气灶具能效限定值及能效等级

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

老人用品类产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 老人专用鞋 |  |  |  |  |
| 1 | 老人鞋 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 老人鞋（旅游鞋） |  |  |  |
| 3 | 老人鞋（休闲鞋） |  |  |  |
| 4 | 老人鞋（布鞋） |  |  |  |
| 成人纸尿裤 |  |  |  |  |
| 5 | 成人纸尿裤 | 4 | 3 | 1 |

2 检验依据

（一）鞋类产品检验依据

表2 老人鞋（GB/T 43587—2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 GB/T 43587—2023 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2017 GB/T 43587—2023 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 GB/T 43587—2023 |

表3 旅游鞋（GB/T 15107—2013）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度或 底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 GB/T 15107—2013 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 GB/T 15107—2013 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 GB/T 15107—2013 |

表4 休闲鞋（QB/T 2955—2017）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2017 QB/T 2955—2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 QB/T 2955—2017 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 2955—2017 |

表5 布鞋（QB/T 4329—2012）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 QB/T 4329—2012 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 QB/T 4329—2012 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |

- 成人纸尿裤类产品检验依据

表1 纸尿裤（片、垫）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面层附着物 | GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | pH值 | GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 28004.2-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第1号修改单）

GB/T 43587—2023 老人鞋

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 4329—2012 布鞋

GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》

GB/T 28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

煤炭产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1.抽样方法

商品煤样品按GB/T 475-2008或GB/T 19494.2-2025规定采取。

（1）商品煤的抽样方法

样品应采取全深度试样或不同深度（上、中、下或上、下）的试样，如果煤堆低于2m的煤堆上直接采样，取样器的开口应当至少为样品的标称最大粒度的3倍且不小于30mm，采取的子样应一次采出，多不扔，少不补。

（2）蜂窝煤的抽样方法

库房或集中存放地随机抽取5块蜂窝煤，再随机抽取其中2块分别封存，1块进行质量指标试验，1块留存。

（3）其他型煤的抽样方法

从一包装好的产品中随机抽取两袋（箱）及以上样品，根据 GB/T 474 规定的棋盘法或条带截取法取样。

棋盘法∶ 将试样充分混合后铺成厚度不大于试样标称最大粒度3倍且均匀的长方块。如试样量大，铺成的长方块大于2m×2.5m，则应铺2个或2个以上质量相等的长方块，并将各长方块分成20个以上的小块，再从各小块中部分别取样。取样应使用平底取样小铲和插板。小铲的开口尺寸至少为试样标称最大粒度的3倍，边高应大于试样堆厚度。取样时，先将插板垂直播入试样层至底部，再插人铲至样层底部。将铲向插板方向水平移动至二者合拢，提起取样铲和插板，取出试样（子样）。为保证缩分精密度和防止水分损失，混合和取样操作要迅速，取样时样品不要撒落，从各小方块中取出的子样量要相等。

条带截取法∶将试样充分混合后，顺着一个方向随机铺放成一长带，带长至少为宽度的10倍。铺带时，在带的两端堵上挡板，使粒度离析只在带的两侧产生。然后用一宽度至少为试样标称最大粒度3倍、边高大于试样带厚度的取样框，沿样带长度，每隔一定距离截取一段试样为子样。将所有子样合并为缩分后试样。每一试样一般至少截取20 个子样。

（1）商品煤的采样数量

抽样数量应满足GB/T 475-2008或GB/T 19494.1-2004中总样的最小质量要求。

按GB/T 475《商品煤样人工采取方法》、GB/T 19494.1 《煤炭机械化采样 第1部分∶采样方法》的规定取样，在备注栏注明样品煤的粒度，注明是机械采样或人工采样。抽样数量根据该批煤的标称最大粒度确定，按照表2执行。

表1 抽样数量

| 标称最大粒度（mm） | 抽取最小质量（kg） |
| --- | --- |
| 1 | 0.10×2 |
| 3 | 0.70×2 |
| 6 | 3.75×2 |
| 13 | 15×2 |
| 25 | 40×2 |
| 50 | 170×2 |
| 80 | 565×2 |
| 100 | 1025×2 |
| 150 | 2600×2 |

备注; 对于抽样量较大的样品，可在抽样现场对所抽样品进行破碎缩分，缩分后的粒度与质量应符合表3中要求，破碎缩分过程应详细记录在抽样单上。

抽取的样品等量分成2份，分别在现场由抽样人员和受检单位代表在封条上共同签字后当场用塑料袋封装，一份供检验用，一份作备样。

（2）民用型煤的采样数量

蜂窝煤∶库房或集中存放地随机抽取5块蜂窝煤，再随机抽取其中2块分别封存，1块按照GB/T474-2008制备样品后进行质量指标试验，1块留存。

其他型煤∶随机抽取两袋（箱）及以上样品，根据GB/T 474规定的棋盘法或条带截取法缩分出2份，每份不少于4.0kg，分别封存，一份供检验用，一份作备样。

2.检验依据

表2 民用散煤检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发分(Vdaf） | GB 34169-2017 | GB/T 212-2008 GB/T 30732-2014 |
| 2 | 全硫（St,d） |  | GB/T 25214-2010 |
| 3 | 灰分(Ad) |  | GB/T212-2008 GB/T 30732-2014 |
| 4 | 磷含量(Pd) |  | GB/T 216-2003 |
| 5 | 氯含量(Cld) |  | GB/T 3558-2014 |
| 6 | 砷含量(Asd) |  | GB/T 3058-2019 |
| 7 | 汞含量(Hgd) |  | GB/T 16659-2024 |

表3 民用型煤检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发分(Vd) | GB 34170-2017 | GB/T 212-2008 GB/T 30732-2014 |
| 2 | 全硫（St,d） |  | GB/T 25214-2010 |
| 3 | 发热量(Qgr,d) |  | GB/T 213-2008 |
| 4 | 磷含量(Pd) |  | GB/T 216-2003 |
| 5 | 氯含量(Cld) |  | GB/T 3558-2014 |
| 6 | 砷含量(Asd) |  | GB/T 3058-2019 |
| 7 | 汞含量(Hgd) |  | GB/T 16659-2024 |

表4 褐煤检验项目及检验方法

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分(Ad) | GB/T 31862-2015 | GB/T 212-2008 GB/T 30732-2014 |
| 2 | 全硫（St,d） |  | GB/T 25214-2010 |
| 3 | 发热量(Qnet,ar) |  | GB/T 213-2008 |
| 4 | 磷含量(Pd) |  | GB/T 216-2003 |
| 5 | 氯含量(Cld) |  | GB/T 3558-2014 |
| 6 | 砷含量(Asd) |  | GB/T 3058-2019 |
| 7 | 汞含量(Hgd) |  | GB/T 16659-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 34169-2017 《商品煤质量民用散煤》

GB 34170-2017 《商品煤质量民用型煤》

GB/T 31862-2015《商品煤质量 褐煤》

《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市高污染燃料禁燃区划定方案〉的通知》（乌海政办发〔2017〕53号）

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.附则

4.1不进行复检的情况

被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质的；法律、法规规定不得复检的其他情况。

收到基恒容低位发热量不进行复检，原因：GB/T 31862-2015《商品煤质量 褐煤》要求的收到基恒容低位发热量需要全水分进行计算，而全水分在不同的环境下会发生变化，所以会对发热量的结果造成很大的影响，因此，收到基恒容低位发热量不能进行复检。

4.2 本细则首次发布。

灭火毯产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品8条，其中4条作为检验样品，4条作为备用样品。

2 检验依据

| 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 质量测定 | XF 1205—2014 |
| 外观与结构 | XF 1205—2014 |
| 柔软性能试验 | XF 1205—2014 |
| 绝缘性能 | XF 1205—2014 |
| 操作性能试验 | XF 1205—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

XF 1205—2014 灭火毯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

瓶装液化石油气调压器产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6只，其中3只作为检验样品，3只作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 一般要求 | GB 35844—2018 |
| 2 |  | 调压器的接头组件 | GB 35844—2018 |
| 3 | 气密性 |  | GB 35844—2018 |
| 4 | 调压静特性 |  | GB 35844—2018 |
| 注： 1. 一般要求的检验项目为GB 35844—2018中5.2.1.3； 2. 调压器的接头组件的检验项目为GB 35844—2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4； |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 35844—2018 瓶装液化石油气调压器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

燃气用具连接用软管产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6根，其中3根为检验样品，3根为备用样品。

2 检验依据

表1 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密性 | GB 41317—2024 CJ/T 197—2010 |
| 2 | 耐压性 | GB 41317—2024 CJ/T 197—2010 |
| 3 | 弯曲性 | GB 41317—2024 CJ/T 197—2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 41317—2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

CJ/T 197—2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

室内消火栓产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品数为2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

2.检验依据

| 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 开启高度 | GB 3445-2018 |
| 密封性能 | GB 3445-2018 |
| 外观质量 | GB 3445-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则

3.1依据标准

GB 3445-2018 《室内消火栓》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

手提式干粉灭火器产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品8具，其中4具作为检验样品，4具作为备用样品。

2 检验依据

| 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- |
| 气瓶水压试验 | GB 4351—2023 |
| 气瓶水压爆破试验 | GB 4351—2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4351—2023手提式灭火器

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

塑料购物袋产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品70个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中40个作为检验样品，30个作为备用样品。

2 检验依据

表1塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环保要求 | GB/T 21661—2020 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661—2020 |
| 3 | 漏水性 | GB/T 21661—2020 |
| 4 | 落镖冲击 | GB/T 21661—2020 |

表2生物降解塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | GB/T 38082—2019 |
| 2 | 漏水性 | GB/T 38082—2019 |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 38082—2019 |

表3淀粉基塑料购物袋

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 跌落试验 | GB/T 38079—2019 |
| 2 | 漏水性 | GB/T 38079—2019 |
| 3 | 落镖冲击 | GB/T 38079—2019（含第1号修改单） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 21661—2020 塑料购物袋

GB/T 38079—2019 淀粉基塑料购物袋 （含第1号修改单）

GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋

现行有效的执行企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

文教玩具类产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 |  | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儿童玩具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 儿童玩具 |  | 3 | 2 | 1 |
| 学生文具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 美术 用品 | 油画棒 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 蜡笔 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 水彩画颜料 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
|  |  | 水彩笔（马克笔） | 2套（每套不少于10支） | 1套（每套不少于10支） | 1套（每套不少于10支） |
|  |  | 彩色铅笔 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
| 2 | 书写笔 | 油墨圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 水性墨水圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 中性墨水圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 考试用圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 自来水笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 活动铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 考试用铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 铅芯 | 2盒 | 1盒 | 1盒 |
| 3 | 记号笔 | 记号笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 荧光笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 白板笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 微孔笔头墨水笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 4 | 橡皮擦 |  | 2块 | 1块 | 1块 |
| 5 | 涂改 制品 | 修正液 | 70mL | 40mL | 30mL |
|  |  | 修正笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
|  |  | 修正带 | 180m | 100m | 80m |
|  |  | 修正贴 | 100张 | 50张 | 50张 |
| 6 | 胶黏剂 | 液体胶 | 360mL | 240mL | 120mL |
|  |  | 固体胶 | 120g | 80g | 40g |
|  |  | 浆糊 | 400mL/460g | 260mL/300g | 140mL/160g |
| 7 | 笔袋 |  | 3个 | 2个 | 1个 |
| 8 | 学生圆规 |  | 2个 | 1个 | 1个 |
| 9 | 绘图仪尺 |  | 2个 | 1个 | 1个 |
| 10 | 文具盒 |  | 2个 | 1个 | 1个 |
| 11 | 卷削类文具 | 卷笔刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 手动削笔机 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 文具剪刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  |  | 美工刀 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 12 | 课业簿册 |  | 8本 | 4本 | 4本 |
| 13 | 书套 |  | 3只 | 2只 | 1只 |
| 14 | 彩泥 |  | 2套（单色不少于8g） | 1套（单色不少于8g） | 1套（单色不少于8g） |
| 15 | 墨水 |  | 2瓶（套） | 1瓶（套） | 1瓶（套） |
| 注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。 |  |  |  |  |  |

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（镉） | GB 6675.4—2014 |
| 2 | 可迁移元素（铬） | GB 6675.4—2014 |
| 3 | 可迁移元素（铅） | GB 6675.4—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 21027—2020 学生用品的安全通用要求

GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

氮肥产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的聚乙烯瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据

表1 尿素

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数 |  | GB/T 2440—2017 |
|  | 亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数 |  | GB/T 2441.9—2010 |
|  | 粒度 | d 0.85mm~2.80mm | GB/T 2441.7—2010 |
|  |  | d 1.18mm~3.35mm |  |
|  |  | d 2.00mm~4.75mm |  |
|  |  | d 4.00mm~8.00mm |  |
|  | 总砷 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲的质量分数 |  | GB/T 2441.2—2010 |
|  | 包装标识（肥料名称、养分含量、警示语等） |  | GB 18382—2021 GB/T 2440—2017 |

表2 农业用氯化铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 氮（N）的质量分数（以干基计） | GB/T 2946—2018 |
|  | 水的质量分数 | GB/T 2946—2018 |
|  | 钠盐的质量分数（以Na计） | GB/T 2946—2018 |
|  | 粒度（2.00mm~4.75mm） | GB/T 2946—2018 GB/T 10209.4—2010 |
|  | 颗粒平均抗压碎力 | GB/T 2946—2018 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2024 |
|  | 包装标识（肥料名称、养分含量、警示语等） | GB 18382—2021 GB/T 2946—2018 |

表3 肥料级硫酸铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 氮（N） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 硫（S） | NY/T 1117—2010 |
|  | 游离酸（H2SO4） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 水分（H2O） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 水不溶物 | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 氯离子（Cl-） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） GB/T 29400—2012 |
|  | 氟化物（以F计） | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 硫氰酸根离子 | GB/T 535—2020（含第1号修改单） |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
|  | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2024 |
|  | 多环芳烃总量 | GB/T 32952—2016 |
|  | 包装标识（肥料名称、养分含量、警示语等） | GB 18382—2021 GB/T 535—2020（含第1号修改单） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 535—2020 肥料级硫酸铵（含第1号修改单）

GB/T 2440—2017 尿素

GB/T 2946—2018 氯化铵

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

复肥产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据

表1 复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 15063-2020 |
| - 2 | 总氮（N） | GB/T 8572—2010 |
| - 3 | 有效磷（P2O5） | GB/T 15063—2020 |
| - 4 | 氧化钾（K2O） | GB/T 8574—2024 |
| - 5 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063—2020 |
| - 6 | 水分 | GB/T 8576-2010 |
| - 7 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063—2020 |
| - 8 | 粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm） | GB/T 24891—2010 |
| - 9 | 氯离子 | GB/T 24890—2010 |

表2 掺混肥料（BB肥）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮（N） | GB/T 8572—2010 |
|  | 有效磷（P2O5） | GB/T 15063—2020 |
|  | 氧化钾（K2O） | GB/T 8574—2024 |
|  | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633—2020 |
|  | 水溶性磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633—2020 GB/T 15063—2020 |
|  | 粒度（2.00mm~4.75mm） | GB/T 24891—2010 |
|  | 有效钙 | GB/T 21633—2020 |
|  | 有效镁 | GB/T 21633—2020 |
|  | 总硫 | GB/T 21633—2020 |
|  | 单一微量元素（以单质计） | GB/T 21633—2020 |
|  | 氯离子 | GB/T 21633—2020 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2024 |
|  | 包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等） | GB 18382—2021 GB/T 21633—2020 |

表3 有机无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）含量 | GB/T 17767.1—2008 |
|  | 有效五氧化二磷（P2O5）含量 | GB/T 15063—2020 |
|  | 总氧化钾（K2O）含量 | GB/T 17767.3—2010 |
|  | 总养分（N+P2O5+K2O）含量 | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |
|  | 有机质含量 | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |
|  | 酸碱度（pH值） | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |
|  | 粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm） | GB/T 24891—2010 |
|  | 氯离子含量 | GB/T 18877—2020（含第1号修改单） NY/T 1117—2010 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 钠离子含量 | NY/T 1972—2010 |
|  | 缩二脲含量 | GB/T 22924—2024 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2—2004 |
|  | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1—2004 |
|  | 包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等） | GB 18382—2021 GB/T 18877—2020（含第1号修改单） |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 15063—2020 复合肥料

GB/T 18877—2020 有机无机复混肥料（含第1号修改单）

GB/T 21633—2020 掺混肥料（BB肥）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

钾肥产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据

表1 农业用硫酸钾

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 水溶性氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
|  | 硫（S）的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
|  | 氯离子（Cl-）的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
|  | 游离酸（以H2SO4计）的质量分数 | GB/T 20406—2017 |
|  | 粒度（粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm） | GB/T 20406—2017 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 包装标识（产品名称、产品类型、养分含量、氯离子含量、名称中的禁用语等） | GB 18382—2021 GB/T 20406—2017 |

表2 肥料级氯化钾

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化钾（K2O）的质量分数 |  | GB/T 37918—2019 |
|  | 水分（H2O）的质量分数 |  | GB/T 37918—2019 |
|  | 氯化钠（NaCl）的质量分数 |  | GB/T 37918—2019 |
|  | 水不溶物的质量分数 |  | GB/T 37918—2019 |
|  | 粒度 | 1.00mm~4.75mm | GB/T 37918—2019 |
|  |  | 2.00mm~4.00mm |  |
|  | 颗粒平均抗压碎力 |  | GB/T 37918—2019 |
|  | 总砷 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400—2019 |
|  | 包装标识（产品名称、产品类型、养分含量、名称中的禁用语等） |  | GB 18382—2021 GB/T 37918—2019 |

表3 农业用硝酸钾

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 氧化钾（K2O）的质量分数 |  | GB/T 20784—2018 |
|  | 总氮（N）的质量分数 |  | GB/T 20784—2018 |
|  | 氯离子（Cl-）的质量分数 |  | GB/T 20784—2018 GB/T 24890—2010 |
|  | 水分（H2O）的质量分数 |  | GB/T 20784—2018 |
|  | 水不溶物的质量分数 |  | GB/T 20784—2018 |
|  | 粒度 | 1.00mm~4.75mm | GB/T 24891—2010 |
|  |  | 1.00mm以下 |  |
|  | 总砷 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 |  | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 |  | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲 |  | GB/T 22924—2024 |
|  | 包装标识（产品名称、产品等级、养分含量、名称中的禁用语等） |  | GB 18382—2021 GB/T 20784—2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 20406—2017 农业用硫酸钾

GB/T 20784—2018 农业用硝酸钾

GB/T 37918—2019 肥料级氯化钾

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

磷肥产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的聚乙烯瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据

表1 过磷酸钙

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 水溶性磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 硫（以S计）的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 游离酸（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 游离水的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 三氯乙醛的质量分数 | GB/T 31266—2014 |
|  | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）的质量分数 | GB/T 20413—2017 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 挥发性有机化合物 | GB/T 20413—2017 |
|  | 包装标识（产品名称、养分含量、产品等级、名称中的禁用语等） | GB 18382—2021 GB/T 20413—2017 |

表2 钙镁磷肥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效五氧化二磷（P2O5） | GB/T 20412—2021 |
|  | 水分（H2O） | GB/T 20412—2021 |
|  | 细度（通过0.25mm试验筛） | GB/T 20412—2021 |
|  | 粒度（2.00mm～4.75mm） | GB/T 24891—2010 |
|  | 有效钙（Ca） | GB/T 20412—2021 |
|  | 可溶性硅（SiO2） | GB/T 20412—2021 |
|  | 有效镁（Mg） | GB/T 20412—2021 |
|  | 颗粒平均抗压碎力 | GB/T 20412—2021 |
|  | 溶散率 | GB/T 20412—2021 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 包装标识（产品名称、类型、养分含量、名称中的禁用语等） | GB 18382—2021 GB/T 20412—2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 20412—2021 钙镁磷肥

GB/T 20413—2017 过磷酸钙

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

磷酸一铵、磷酸二铵产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 10209.1—2008 |
|  | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 10209.2—2010 |
|  | 总养分（N+P2O5）的质量分数 | GB/T 10205—2009 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2—2010 |
|  | 粒度（1.00mm~4.00mm） | GB/T 10209.4—2010 |
|  | 总砷 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924—2024 |
|  | 包装标识（产品名称、产品类别、养分含量、名称中的禁用语等） | GB 18382—2021 GB/T 10205—2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 10205—2009 磷酸一铵、磷酸二铵

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。

水溶肥料产品质量乌海市监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

取固体样品600g或液体样品600mL（大量元素水溶肥料取固体样品1000g或液体样品1000mL），分装于2个洁净、干燥的容器瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据

表1 大量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮含量 | NY/T 1977—2010 |
| 2 | 磷含量 | NY/T 1977—2010 |
| 3 | 钾含量 | NY/T 1977—2010 |
| 4 | 大量元素含量 | NY/T 1107—2020 |
| 5 | 水不溶物含量 | NY/T 1973—2021 |
| 6 | 缩二脲含量 | NY/T 1107—2020 NY/T 2670—2020 |
| 7 | 氯离子含量 | NY/T 1117—2010 |
| 8 | 钙含量 | NY/T 1117—2010 |
| 9 | 镁含量 | NY/T 1117—2010 |
| 10 | 中量元素含量 | NY/T 1107—2020 |
| 11 | 铜含量 | NY/T 1974—2010 |
| 12 | 铁含量 | NY/T 1974—2010 |
| 13 | 锰含量 | NY/T 1974—2010 |
| 14 | 锌含量 | NY/T 1974—2010 |
| 15 | 硼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 16 | 钼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 17 | 微量元素含量 | NY/T 1107—2020 |
| 18 | pH | NY/T 1973—2021 |
| 19 | 密度 | NY/T 887—2010 |
| 20 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 21 | 镉（Cd）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 22 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 23 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 24 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 25 | 总铊 | GB 38400—2019 |
| 注：密度项目仅液体肥料检测。 |  |  |

表2 中量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钙含量 | NY/T 1117—2010 |
| 2 | 镁含量 | NY/T 1117—2010 |
| 3 | 中量元素含量 | NY 2266—2012 |
| 4 | 铜含量 | NY/T 1974—2010 |
| 5 | 铁含量 | NY/T 1974—2010 |
| 6 | 锰含量 | NY/T 1974—2010 |
| 7 | 锌含量 | NY/T 1974—2010 |
| 8 | 硼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 9 | 钼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 10 | 微量元素含量 | NY 2266—2012 |
| 11 | 水不溶物含量 | NY/T 1973—2021 |
| 12 | pH（1:250倍稀释） | NY/T 1973—2021 |
| 13 | 密度 | NY/T 887—2010 |
| 14 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 15 | 镉（Cd）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 16 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 17 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 18 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 19 | 总铊 | GB 38400—2019 |
| 注：密度项目仅液体肥料检测。 |  |  |

表3 微量元素水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铜含量 | NY/T 1974—2010 |
| 2 | 铁含量 | NY/T 1974—2010 |
| 3 | 锰含量 | NY/T 1974—2010 |
| 4 | 锌含量 | NY/T 1974—2010 |
| 5 | 硼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 6 | 钼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 7 | 微量元素含量 | NY 1428—2010 |
| 8 | 水不溶物含量 | NY/T 1973—2021 |
| 9 | pH（1:250倍稀释） | NY/T 1973—2021 |
| 10 | 密度 | NY/T 887—2010 |
| 11 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 12 | 镉（Cd）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 13 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 14 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 15 | 汞（Hg）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 16 | 总铊 | GB 38400—2019 |
| 注：密度项目仅液体肥料检测。 |  |  |

表4 含腐植酸水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腐植酸含量 | NY/T 1971—2010 |
| 2 | 总氮含量 | NY/T 1977—2010 |
| 3 | 磷含量 | NY/T 1977—2010 |
| 4 | 钾含量 | NY/T 1977—2010 |
| 5 | 大量元素含量 | NY 1106—2010 |
| 6 | 铜含量 | NY/T 1974—2010 |
| 7 | 铁含量 | NY/T 1974—2010 |
| 8 | 锰含量 | NY/T 1974—2010 |
| 9 | 锌含量 | NY/T 1974—2010 |
| 10 | 硼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 11 | 钼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 12 | 微量元素含量 | NY 1106—2010 |
| 13 | 水不溶物含量 | NY/T 1973—2021 |
| 14 | pH（1:250倍稀释） | NY/T 1973—2021 |
| 15 | 密度 | NY/T 887—2010 |
| 16 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 17 | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
| 18 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 19 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 20 | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
| 21 | 总铊 | GB 38400—2019 |
| 22 | 缩二脲含量 | GB/T 22924—2024 |
| 注：1.密度项目仅液体肥料检测； 2.缩二脲含量项目仅在标明总氮含量时进行检测和判定。 |  |  |

表5 含氨基酸水溶肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离氨基酸含量 | NY/T 1975—2010 |
| 2 | 钙含量 | NY/T 1117—2010 |
| 3 | 镁含量 | NY/T 1117—2010 |
| 4 | 中量元素含量 | NY 1429—2010 |
| 5 | 铜含量 | NY/T 1974—2010 |
| 6 | 铁含量 | NY/T 1974—2010 |
| 7 | 锰含量 | NY/T 1974—2010 |
| 8 | 锌含量 | NY/T 1974—2010 |
| 9 | 硼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 10 | 钼含量 | NY/T 1974—2010 |
| 11 | 微量元素含量 | NY 1429—2010 |
| 12 | 水不溶物含量 | NY/T 1973—2021 |
| 13 | pH（1:250倍稀释） | NY/T 1973—2021 |
| 14 | 密度 | NY/T 887—2010 |
| 15 | 砷（As）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 16 | 总镉 | GB/T 23349—2020 |
| 17 | 铅（Pb）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 18 | 铬（Cr）（以元素计） | NY/T 1978—2022 |
| 19 | 总汞 | GB/T 23349—2020 |
| 20 | 总铊 | GB 38400—2019 |
| 注：密度项目仅液体肥料检测。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

NY 1106—2010 含腐植酸水溶肥料

NY 1110—2010 水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求

NY 1428—2010 微量元素水溶肥料

NY 1429—2010 含氨基酸水溶肥料

NY 2266—2012 中量元素水溶肥料

NY/T 1107—2020 大量元素水溶肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则首次发布。